实验室废弃物处理办法

1、化学实验室产生的部分废弃物为有毒物质，直接排放将污染环境，损害人体健康。必须经过适当的处理后才能排放。

2、有毒固体废物不能直接倒入垃圾桶，应集中收集后，由学校送有关单位统一处理。

3、无机酸类废液：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。无机碱类废液：先用浓盐酸中和，再用大量水冲洗。

4、含重金属离子的废液，集中收集后，由学校送有关单位统一处理。

5、化学合成实验的产品经指导老师验收后放入回收瓶，纯化后用于其它有关实验。

6、所有回收的有机溶剂均应放入指定的回收瓶，可循环利用的单一溶剂经纯化后，用于其它实验；无法利用的混合溶剂集中收集后，由学校送有关单位统一处理