实验室防火安全管理规则

一般实验室

1、实验室内严禁吸烟，火种要当场熄灭；每天下班前必须检查室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗。
　　2、操作和照明的电器设备、导线、插头插座应经常检查，保持完好状态；如发现有电线漏电，开关跳火等情况，应立即通知电工修理；严禁私拉电线，或私自在电气线路上增加容量。
　　3、禁止非实验用的油漆、香焦水、汽油等易燃易爆物品带进实验室。
　　4、实验室使用的电炉应确定位置，定点使用，专人管理，周围严禁堆放可燃物，电炉的电源线必须是橡套电缆线。
　　5、实验室内的通风管道应为非燃材料，其保温材料应为非燃或阻燃材料。
　　6、使用易燃易爆化学危险品应随用随领，不应在实验现场存放；零星少量备用的化学危险品由专人负责，并存放在金属柜中。
　　7、使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拔下电源插头。
　　8、有变压器、电感线圈的设备必须设置在非燃的基座上，其散热孔不应覆盖，周围不得放置易燃可燃物品。
　　9、清洗时所用辅料汽油、酒精、苯、丙酮、乙醚等低闪点易燃液体，必须远离明火，保持良好的通风，电气设备采用防爆型。
　　10、实验室内的用电量不允许超过额定的负荷。使用空调器、电取暖器应经校修建水电服务中心节能办公室同意，并核发许可证后方可。

化学实验室

1、化学实验室应符合一般实验室的基本防火安全要求。
　　2、化学实验室应为一、二级耐火等级的建筑；有易燃易爆蒸气和可燃气体散逸的实验室，电气设备应符合防爆要求。
　　3、实验室的建筑面积在30平方米以上的，应有两个安全出口。
　　4、实验室内做实验剩余的或常用的小量易燃化学危险物品，总量不超过5公斤时，应存放金属柜内由专人保管，分类分项存放；超过5公斤时，不得在实验室内存放。
　　5、禁止使用没有绝缘隔热底座的电热仪器。
　　6、在日光照射的房间内必须备有窗帘；在日光照射到的地方，不应放置遇热易蒸发的物品。
　　7、实验性质不明或未知的物料，应先做小试验从最小量开始；同时采取安全措施，作好灭火防爆准备。
　　8、在实验进程中，利用可燃气体作燃料时，其设备的安装和使用应符合防爆电气设备要求。
　　9、任何化学物品一经放置于容器后，必须立即贴上标签，如发现异常或有疑问，应检查验证或询问有关人员，不得随意乱丢乱放。领用剧毒品需经保卫处审批，实行按需领用双人双锁保管的原则。
　　10、在实验台的范围内，不应放置任何与实验工作无关的化学物品，尤其是不应放置盛有浓酸或易燃易爆的容器。
　　11、往容器内灌装较大量的易燃可燃液体时（醇、酸等电解质除外），要有防静电措施。
　　12、实验室所用的各种气体钢瓶要远离火源，一般应放置室外阴凉和空气流通的地方，用管道通入室内，氢、氧和乙炔不能混放在一处。
　　13、实验室内为了实验临时拉用的电气线路应符合安全要求，电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断，电冰箱内禁止存放性质相互抵触的物品和低闪点的易燃液体。
　　14、要建立健全蒸馏、回流、萃取、电解等各种化学实验防火安全操作规程和化学物品保管使用制度，并教育学生严格遵守。

电脑操作、设计与实习室

1、新建、改建电脑室，其建筑物的耐火等级不应低于一、二级；房间外墙、间壁、隔断、顶棚和装饰，要用非燃或阻燃材料建造。门应向外开启。
　　2、通风、空调系统及其保温材料应采用非燃或阻燃材料。
　　3、机房内电气设备安装和检查维修，重大改线和临时用线，要严格执行消防安全有关规定，由正式电工操作安装；用电量不得超过额定负荷。
　　4、维修设备必须先关闭设备电源，再进行作业；维修使用的仪表仪器、电烙铁等用电设备用完后立即切断电源，存放到固定地点。
　　5、严禁存放腐蚀物品和易燃易爆物品，严禁使用易燃品清洗带电设备。
　　6、机房内使用电加热器设备应有审批手续；采用日光灯照明时，应有防止镇流器发热起火的措施。
　　7、工作人员必须掌握必要的防火常识，定期检查设备运行状况及技术安全制度和防火制度的执行情况。